# Refinery Batch Scheduling Executive Summary

# 1. 목적

본 시스템은 판매계획, 제품 스펙, 탱크 heel, 반제품 재고, deadstock, QC 시간을 동시에 고려하여 현실적인 배합 스케줄을 빠르게 생성하기 위한 의사결정 지원 도구입니다.

핵심 목표는 실무에서 설명 가능하고 빠르게 재계산 가능한 계획을 제공하는 것입니다.

# 2. 현재 운영 문제

판매 주문별 due date와 제품 spec이 다름

제품 하나를 2개 탱크와 6개 배치로 분할 생산

한 배치는 4시간 배합 후 8시간 QC 필요

탱크에는 deadstock가 남아 다음 품질에 영향

반제품 재고와 rundown 제약이 존재

# 3. 채택한 접근 방식

Master MILP: 주문 시작 시점, 탱크 조합, 반제품 투입량 결정

Local Tank Resequencing: carryover contamination 감소

Batch Timing Heuristic: 4h 배합 + 8h QC + 블렌더 최소 gap 반영

Deadstock-aware Refinement: heel을 반영한 배치별 성상 재계산

Inventory-aware Repair: 재고 부족 발생 시 캠페인 지연을 허용하며 inventory 0 이상 유지 방향으로 보정

# 4. 현재 기본 예시 시나리오

계획 기간 2개월

내수 주문 LS 30건

수출 주문 LS 20건, HS 20건

총 주문 70건, 총 배치 420개

# 5. 현재 화면이 제공하는 것

Planning 탭: Input Center, General Settings, Sales Orders, Blendstocks, Product Tanks

Excel 입력: Settings / Orders / Blendstocks / Tanks를 한 파일로 업로드

Campaign Gantt, Batch Detail, Tank Level, Inventory, Runtime Profile 제공

# 6. 성능과 운영적 의미

현재 2개월 예시 기준 약 30초 수준에서 재계산 가능

재고 shortage를 0 미만으로 두지 않는 방향의 repair 적용

정확한 전역 최적해보다 운영 가능성, 해석성, 응답 속도에 강점

# 7. 향후 확장 방향

inventory overflow repair 추가

scenario library와 결과 비교 기능 확장

berth/vessel scheduling, tank cleaning 비용 모델 연계

실제 정유사 master data와 연동